АО АВИАБОР

Стр. 1 из 7

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

согласно Положению (ЕС) № 1907/2006

Версия 2.1 Дата пересмотра 09.07.2017

1.0	Идентификация вещества/препарата и компании/предприятия

1.1	Идентификаторы продукта	: Триэтилборан (ТЭБ) 1,0 М раствор в ТГФ

EINECS			: нет

CAS				: 97-94-9

RTECS			: нет

1.2	Соответствующие идентифицированные применения вещества или смеси и не

рекомендуемые применения

Реагирует с енолятами металлов, чтобы получить енокситриэтилбораты, применим в 	селективном алкилировании и альдольных реакциях.

1.3	Реквизиты поставщика паспорта безопасности

АО АВИАБОР, Нижегородская область

606000 Дзержинск, Россия

Тел: (+7)-8313-249 727, Факс: (+7)-8313-249 767

1.4	Номер телефона для экстренных ситуаций

(+7)-8313-249 750 / 630

2.0	Идентификация опасностей

2.1	Классификация вещества или смеси

Положение (ЕС) № 1272/2008 Приложение VI Таблица

| Классификация |  | Маркировка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Классы опасности и код(ы) категории | Код(ы) кратких характеристик опасности | Пиктограмма Сигнальное слово Код(ы) | Код(ы) кратких характеристик опасности | Дополнительные код(ы) кратких характеристик опасности |
| Воспламеняющаяся жидкость, 2. Пирофорная жидкость, 1. Повреждение кожи, 1B. STOT единичное воздействии, 3. Канцерогенность, 2. | H225 H250 H314 H335 H351 | Опасно | H225 H250 H314 H335 H351 | EUH019 |

2.2	Элементы этикетки

Краткие характеристики опасности:

H225	Легко воспламеняющаяся жидкость и пары.

H250	Воспламеняется спонтанно при попадании воздуха.

H314	Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждение глаз.

H335	Может вызвать раздражение дыхательных путей.

H351	Предположительно вызывает рак.

Меры предосторожности:

P210	Держите вдали от тепла/искр/открытого пламени/горячих поверхностей. –

Не курить.

P222	Не допускайте контакта с воздухом.

Стр. 2 из 7

P381	Устраните все источники возгорания, если это можно сделать безопасно.

P231+P232	Обращайтесь с продуктом в атмосфере инертного газа. Защищайте от влаги.

P262	Избегайте попадания в глаза, на кожу или на одежду.

P280	Надевайте защитные перчатки/защитную одежду/защиту для глаз/защиту

лица.

P370 + P378	В случае пожара: Используйте для пожаротушения сухой песок, огнетушащий

порошок или спиртоустойчивую пену.

P314	Обратитесь за медицинской помощью/консультацией, если чувствуете

недомогание.

Дополнительная информация об опасностях (ЕС)

EUH019	Может образовывать взрывоопасные пероксиды.

3.0	Состав/информация об ингредиентах

Триэтилборан 14 вес.%		Тетрагидрофуран 86 вес.%

Торговые названия/

Синонимы		Триэтилбор, ТЭБ			Оксациклопентан, Оксолан, ТГФ

CAS №		97-94-9					109-99-9

EINECS		202-620-9				203-726-8

RTECS		нет					LU5950000

Химическая формула	(C2H5)3B				C4H8O

Молярная масса		98,00 г/моль				72,11 г/моль

Классификация	Пирофорная жидкость. 1;	Воспламеняющаяся жидкость. 2;

Повреждение кожи. 1B;	Раздражение глаз. 2;

H250, H314	Канцерогенность. 2;

STOT единичное воздействие 3; H225, H319, H335, H351,

EUH019

4.0 	Меры первой помощи

4.1	Описание мер первой помощи

## После контакта с кожей

Немедленно промойте кожу большим количеством воды, по крайней мере, в течение 15 	минут, снимая при этом загрязненную одежду и обувь. Выбросите загрязненную одежду и 	обувь.

После контакта с глазами

Немедленно промойте глаза большим количеством воды, по крайней мере, в течение 15 	минут, удерживая глаза открытыми.

После проглатывания

Дайте два стакана воды и не препятствуйте рвоте, если пострадавший испытывает тошноту.	Никогда не давайте ничего через рот человеку, находящемуся без сознания.

После вдыхания

Выведите пострадавшего на свежий воздух. Если пострадавший не дышит, сделайте	искусственное дыхание, предпочтительно рот в рот. Если дыхание затруднено, дайте 	кислород.

4.2	Самые важные симптомы и воздействия, острые и замедленные

Насколько нам известно, химические, физические и токсикологические свойства не были в 	достаточной мере изучены.

4.3	Указание на то, что необходимы немедленная медицинская помощь и специальное 	лечение

нет доступных данных

5.0	Меры противопожарной безопасности

5.1	Средства пожаротушения

### Стр. 3 из 7

### Подходящие средства пожаротушения

Если практически осуществимо, позвольте огню догореть самостоятельно. Временный	контроль может быть достигнут с помощью пены, огнетушащего порошка или углекислого	газа. Перекройте источник так быстро насколько это возможно без риска. Контролируйте и	сдерживайте пламя. Используйте тонкораспыленную воду, чтобы контролировать тепло и	защищать оборудование.

Неподходящие средства пожаротушения

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ огнетушители на основе галогенированного углеводорода.

5.2	Особые опасности, связанные с веществом или смесью

ТЭБ может бурно реагировать или сдетонировать при смешивании с сильными	окислителями или галогенированными углеводородами. Раствор ТЭБ горит зеленым и 	желтым пламенем и выделяет густой черный дым. Работайте, повернувшись против ветра, 	если это возможно.

5.3	Меры предосторожности для пожарных

Надевайте полный защитный костюм, в том числе защитные перчатки и ботинки. Для 	защиты дыхательных путей надевайте одобренный NIOSH/MSHA автономный дыхательный 	аппарат с полной лицевой маской, работающий в режиме избыточного давления.

5.4	Дальнейшая информация - нет доступных данных

6.0	Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

6.1	Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий	в чрезвычайных ситуациях

См. Раздел 5. МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Немедленно утилизируйте 	все остатки надлежащим образом.

Работайте с веществом в соответствии со всеми местными, государственными и 	федеральными законами и положениями.

6.2	Меры предосторожности для защиты окружающей среды

Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если можно это безопасно сделать. Не 	позволяйте продукту попасть в стоки.

6.3	Методы и материалы для сдерживания и очистки

Посыпьте сухой известью, песком или содой. Поместите в накрытые контейнеры, используя 	не искрящие инструменты, и вынесите из помещения. Проветрите зону и высушите место 	разлива после того как материал полностью собран.

6.4	Ссылка на другие разделы

Для утилизации см. Раздел 13.

7.0	Правила обращения и хранения

7.1	Меры предосторожности для безопасной работы

Используйте только в чистых, полностью закрытых системах, которые были тщательно	продуты азотом или аргоном. Держите вдали от тепла, искр и пламени.

7.2	Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости

Держите контейнер герметично закрытым и вдали от окислителей, органических пероксидов 	и галогенированных углеводородов. Используйте только в условиях надлежащей 	вентиляции. Не допускайте попадания в глаза или на кожу. Тщательно вымойтесь после 	работы с веществом. Не вдыхайте пары. Не подвергайте воздействию воздуха. Обращайтесь 	и храните в закрытой системе под сухим азотом или сухим аргоном. Не храните остатки. 	Немедленно утилизируйте все остатки надлежащим образом.

7.3	Конкретные конечные применения - нет доступных данных

8.0	Контроль вредного воздействия и обеспечение личной безопасности

8.1	Параметры контроля

Компоненты с параметрами контроля на рабочем месте

8.2	Средства контроля воздействия

## Применение и обращение в обычных условиях

Когда возможно воздействие на глаза и на кожу, надевайте очки химической защиты со	щитком для защиты лица, огнеупорную защитную одежду и кожаные перчатки. Когда

Стр. 4 из 7

возможно вдыхание паров, надевайте одобренный NIOSH/MSHA автономный дыхательный 	аппарат с полной лицевой маской, работающий в режиме избыточного давления.

Аварийные душевые кабины с большим объемом воды и установки для промывания глаз 	должны быть удобными для работников.

Обращение в случае чрезвычайной ситуации

Надевайте полный защитный костюм, в том числе защитные перчатки и ботинки. Для 	защиты дыхательных путей, надевайте одобренный NIOSH/MSHA автономный 	дыхательный аппарат с полной лицевой маской, работающий в режиме избыточного 	давления.

Руководство на случай воздействия

Не введено для триэтилборана.

Средства технического контроля

Поддерживайте герметичность системы. Используйте бессальниковые вентили, сварные 	трубы и прочие герметичные конструкции. Обеспечивайте надлежащую местную вытяжную 	вентиляцию, чтобы минимизировать воздействие на рабочих. Поддерживайте азотную 	подушку на сосудах, содержащих ТЭБ.

9.0	Физические и химические свойства

9.1	Информация об основных физических и химических свойствах

Форма/Цвет	: бесцветная или бледно-желтая жидкость

Запах	: нет

pH	: информация недоступна

Интервал кипения	: информация недоступна

Интервал плавления	: информация недоступна

Точка вспышки

(закрытый тигель)	:  18 0C

Воспламеняемость	: информация недоступна

Температура самовозгорания	: информация недоступна

Окислительные свойства	: информация недоступна

Взрывчатые свойства	: информация недоступна

Нижний предел взрываемости	: информация недоступна

Давление паров	: 58,2 кПа при 50 0C (или 17,1 кПа при 20 0C)

Плотность	: 0,865 г/мл при 20 0C

Коэффициент разделения	: информация недоступна

Вязкость	: информация недоступна

Плотность паров	: информация недоступна

Концентрация насыщенных паров	: информация недоступна

Скорость парообразования	: информация недоступна

Температура разложения	: информация недоступна

Содержание растворителя	: информация недоступна

Содержание воды	: реагирует очень медленно

Реакционная способность воздуха	: окисляется при воздействии воздуха

Поверхностное натяжение	: информация недоступна

Проводимость	: информация недоступна

Прочие данные	: информация недоступна

Растворимость	: информация недоступна

9.2	Прочая информация о безопасности

Насыпная плотность			: информация недоступна

10.0	Стабильность и реакционная способность

10.1	Реакционная способность	нет доступных данных

10.2	Химическая стабильность	Стабилен, если хранить и работать с веществом

согласно рекомендациям. Держите вдали от тепла,

искр и пламени.

Стр. 5 из 7

10.3	Возможность опасных реакций	нет доступных данных

10.4	Условия, которых следует избегать	Воздействие влаги.

10.5	Несовместимые материалы	Окислители, органические пероксиды,

галогенированные углеводороды.

10.6	Опасные продукты распада	Моноокись углерода, двуокись углерода,

оксиды бора

11.0	Токсикологическая информация

11.1	Информация о токсикологических воздействиях

Нет информации для раствора триэтилборана. Токсикологические свойства раствора ТЭБ в 	настоящее время исследуются.

Острая токсичность	: нет доступных данных

Раздражение и повреждение	: нет доступных данных

Повреждение/раздражение кожи	: нет доступных данных

Серьезное повреждение глаз/раздражение глаз	: нет доступных данных

Респираторная или кожная чувствительность	: может вызывать сенсибилизацию при

контакте с кожей

Мутагенность эмбриональных клеток	: нет доступных данных

Канцерогенность	: нет доступных данных

Репродуктивная токсичность	: нет доступных данных

Специфическая токсичность для органа-мишени – разовое воздействие

: нет доступных данных

Специфическая токсичность для органа-мишени – повторяющееся воздействие

: нет доступных данных

Опасность развития аспирационных состояний	: нет доступных данных

### Путь воздействия

- После контакта с кожей	: вредный

- После контакта с глазами	: вызывает ожоги глаз

- После вдыхания	: вредный

- После проглатывания	: вредный

Дополнительная информация

RTECS 	: нет доступных данных

12.0	Экологическая информация

12.1	Токсичность

нет доступных данных

12.2	Устойчивость и способность к разложению

нет доступных данных

12.3	Способность к бионакоплению

нет доступных данных

12.4	Подвижность в почве

нет доступных данных

12.5	Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество)

и vPvB (очень устойчивое, очень биоаккумулятивное вещество)

нет доступных данных

12.6	Прочие опасные воздействия

нет доступных данных

Стр. 6 из 7

13.0	Рекомендации по утилизации

Методы обработки отходов

Продукт

Сожгите в печи для сжигания химических веществ, оборудованной камерой дожигания и газопромывной колонной, но соблюдайте повышенные меры предосторожности при зажигании, так как этот материал является легко воспламеняемым. Предложите излишек и не перерабатываемые растворы лицензированной компании, занимающейся утилизацией. Свяжитесь с лицензированной профессиональной службой по утилизации отходов для утилизации этого материала.

Загрязненная упаковка

Утилизируйте как неиспользованный продукт.

14.0	Транспортная информация

14.1	UN номер

1993

14.2	Надлежащее отгрузочное наименование UN

Воспламеняющаяся жидкость, н.у.к. (Триэтилборан, 1,0 М раствор в ТГФ)

14.3	Класс(ы) опасности при перевозке

GGVS/GGVE/ADR/RID:	3, Идентификация опасности: 33, Классификация: F1,

Код туннеля: (D/E)

IMDG/GGVSee-класс:	3, MFAG: 340, EmS: F-E, S-E, Категория укладки: B

ICAO/IATA-класс:	3, PAX: 353, CAO: 364

14.4	Группа упаковки

GGVS/GGVE/ADR/RID:	II 	IMO/GGVSee: II 	ICAO/IATA: II

14.5	Опасности для окружающей среды

GGVS/GGVE/ADR/RID:	нет 	IMO/GGVSee: нет	ICAO/IATA: нет

14.6	Особые меры предосторожности для пользователя

См. раздел 7.0

14.7	Перевозка навалом согласно Приложению II МАРПОЛ 73/78 и кодексу IBC

Данное вещество не предназначено для перевозки навалом.

15.0	Нормативно-правовая информация

15.1	Положения/законодательство о безопасности, охране здоровья и окружающей среды, применимые в отношении вещества или смеси

нет доступных данных

15.2	Оценка химической безопасности

нет доступных данных

16.0	Прочая информация

ВНИМАНИЕ: Это опасный химический продукт. Следуя указаниям и предупреждениям, приведенным в данном паспорте безопасности, на этикетке продукта и в любых публикациях, относящихся к нему, опасность может быть значительно снижена, но никогда не устранена полностью. АО «АВИАБОР» не дает гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении данного продукта и в прямой форме отказывается от гарантии товарных свойств и любой гарантии пригодности для конкретной цели. Пользователи принимают на себя все риски, связанные с обращением, использованием и хранением данного продукта, даже если они действуют в соответствии с приведенной информацией и инструкциями.

Стр. 7 из 7

*****

Данная информация соответствует сведениям, которыми компания «Авиабор» располагает в настоящий момент, и предназначена для описания продукта только в рамках требований к охране здоровья, безопасности и защите окружающей среды. Так как условия применения находятся вне нашего контроля, любые рекомендации или предложения даются без гарантии, и мы не несем ответственности за убыток или ущерб, понесенный от использования данной информации. Покупатели должны сами убедиться, что продукт подходит для определенной цели. Также, ничто из содержащейся здесь информации не должно толковаться как рекомендация применять какой-либо продукт с нарушением существующих патентов.

STOT - Специфическая токсичность для органа-мишени.

Кодекс IBC – Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом/навалом.